量体套码基本要点

量身方法：

以人体的需要的尺寸为依据，根据标准及款式要求进行加放：

主要测量部位如下（按图示）：

- 衣长：肩颈点往下至款式要求需要的长度（根据款式参照尺寸表）

- 胸围：测量经胸高点（BP点）水平围量一周（松紧度以皮尺能移动）

- 肩宽：测量按照手臂垂直的宽度

- 袖长：测量从肩端点至虎口向上1.5cm，根据个人穿着习惯

- 中腰围：凸肚最高点水平围量一周的长度（松紧度以皮尺能移动）

- 腰围：按实际穿着要求的位置围量一周的长度（松紧度以皮尺能移动）

- 臀围：在人体臀部最丰满处水平围量一周的长度（松紧度以皮尺能移动）

- 裤长：从腰围高点至足底（根据个人穿着习惯的长度）

- 领围：围量脖根处一周再加放4cm（一般按照平时穿着衬衫的领围为准）

（松紧度以皮尺能移动）

量体注意：

- 被测量人应自然站立，双眼平视正前方。

- 测量者应用软皮尺，并注明测量单位（cm）。

- 胸围测量时，可根据被测量人的穿着习惯恰当放松或收紧。

- 腰围测量时，应根据被测量人实际穿着习惯位置水平测量一周。

5、  注意中腰围与腰围之间是有区别的，中腰围用于上衣尺寸，而腰围则用于裤子，且由于体型差异，测量时并不在同一位置上。